Tieto zásady sú platné iba v prípade, ak sa drobná stavba, stavebná úprava alebo udržiavacia práca majú realizovať na pozemku, kde bolo vydané územné rozhodnutie (t.j. podľa Zák. č. 50/1976 Zb.) a možnosť drobnej stavba bola v tomto územnom rozhodnutí jasne definovaná.

Ohlásenie:

- drobnej stavby,

- stavebnej úpravy,

- alebo udržiavacích prácach stavieb ?

Drobné stavby, stavebné úpravy existujúcich stavieb alebo udržiavacie práce je možné uskutočniť iba v prípade, že stavebník ich ohlási stavebnému úradu a stavebný úrad súhlasí s ich uskutočnením.

Pokiaľ stavebný úrad napriek ohláseniu neodpovedal a nesúhlasil s ohlásenou drobnou stavbou, stavebnou úpravou existujúcej stavby alebo s udržiavacou prácou, stavebník nesmie ich začať vykonávať.

DROBNÉ STAVBY

Povolenie na uskutočnenie drobnej tavby (§ 139b ods. 6 až 8 SZ) postačuje ohlásenie stavebnému úradu, ak sú (súčasne) splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá :

Spĺňa doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čo znamená, že na stavebnom pozemku sa nachádza

hlavná stavba (napr. rodinný dom, chata, stavba na výrobu a skladovanie a pod.),

- nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie v negatívnom zmysle,

- jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2

- jej výška nesmie presahovať 5 m ak ide o prízemné stavby (sú to rôzne kôlne, práčovne, letné

kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, chlievy, t.j. stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

- jej hĺbka nepresahuje 3 m, ak ide o podzemné stavby (napr. pivnice, žumpy a pod.)

Za drobné stavby sa považujú aj :

- oplotenie,

- prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov ale aj pripojenie drobných stavieb a pozemkov na verejný alebo iný vodovod, studňu, verejnú kanalizáciu alebo žumpu,

- stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak

ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,

- nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Za drobné stavby sa nepovažujú za žiadnych okolností (t.j. aj keby mali doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a spĺňali zastavanú plochu, výšku a pod.), menovite:

-	stavby skladov horľavín a výbušnín,

-	stavby pre civilnú ochranu,

-	stavby pre požiarnu ochranu,

-	stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení,

-	vodné stavby (pozri § 52 vodného zákona č. 364/2004 Z.z.),

-	stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre

pohon motorových vozidiel,

-	stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a

-	stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

STAVEBNÉ ÚPRAVY UŽ EXISTUJÚCICH HLAVNÝCH ALEBO DROBNÝCH STAVIEB

Pre STAVEBNÉ ÚPRAVY platí, že musia byť pre ohlásenie súčasne splnené všetky podmienky, a to:

S podstatne sa nimi nemení vzhľad stavby,

S nezasahuje sa do nosných konštrukcií,

S nemení sa spôsob užívania stavby a

S nie sú (nebudú nimi) ohrozené záujmy spoločnosti.

UDRŽIAVACIE PRÁCE, KTORÉ JE NUTÉ OHLÁSIŤ

Pokiaľ sa UDRŽIAVACIE PRÁCE vykonávajú na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, treba ich vždy ohlásiť.

UDRŽIAVACIE PRÁCE na ostatných stavbách treba ohlásiť len vtedy, ak by mohli ovplyvniť :

- stabilitu stavby,

- požiarnu bezpečnosť,

- vzhľad stavby

- životné prostredie.

Udržiavacie práce, ktoré NEVYŽADUJÚ stavebné povolenie , ani ohlásenie (§ 55 ods. 2 písm. c) SZ) stavebnému úradu, sú uvedené priamo v § 139b ods. 15 stavebného zákona.

Udržiavacie práce však, ktoré by inak nevyžadovali ohlásenie nikdy nesmieme vykonať, ak je

stavba kultúrnou pamiatkou.

Bežné udržiavacie práce, sú najmä:

- opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,

- opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok,

obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,

- údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,

- výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,

- maliarske a natieračské práce.

1. OHLÁSENIE drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác

Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 SZ vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.

Ohlásenie stavebnému úradu nie je žiadosťou ani podaním na začatie konania podľa ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z.n.p.; ďalej len „správny poriadok“), a takisto oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči vykonaniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác, nemá formu rozhodnutia.

Ide o špecifickú úpravu v stavebnom zákone, ktorá slúži na zjednodušenie povoľovacieho procesu v prípade jednoduchších stavebných prác.

Na postup stavebného úradu, ktorý prijal ohlásenie sa primerane vzťahujú len ustanovenia o základných pravidlách správneho konania podľa § 3 správneho poriadku.

Podľa týchto pravidiel obec ako stavebný úrad a zároveň ako správny orgán je povinná:

- postupovať v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi;

- chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností;

- postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

- poskytovať účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka,

pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu;

- svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci;

- pokúsiť vždy o zmierne vybavenie veci, ak to povaha veci pripúšťa;

- dbať na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb;

- vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci;

- dbať na to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely;

Podľa § 39a ods. 3 SZ na drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce sa nevyžaduje územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Na ohlásenie zákon nepredpisuje projektovú dokumentáciu (ale pre prospech stavebníka je často vítaná pri zložitejších prípadoch a určite pri zriaďovaní elektrickej prípojky alebo plynovej prípojky). Žiadateľ musí pripojiť k ohláseniu jednoduchý situačný výkres a jednoduchý technický opis stavby alebo stavebných prác.

Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou (§ 2 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v z.n.p.; ďalej len zákon č. 49/2002 Z.z.“), priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu aj stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti (pozri § 3 zákona č. 49/2002 Z.z.).

2.1. Náležitosti ohlásenia

Náležitosti ohlásenia drobnej stavby upravuje § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“):

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

(pozri vzor č. 1 Ohlásenie drobnej stavby)

(pozri vzor č. 3, ak sa jedná o prípojku)

- meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

- účel, rozsah a miesto stavby,

- druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,

- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby (kvalifikovanou osobou je v zmysle § 44 ods. 2 SZ osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore) ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky.

- ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto

nehnuteľnosti.

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí: a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje -	vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými

pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c)	jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov

štátnej správy (pozri § 126 a 140a SZ).

Náležitosti ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác upravuje § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje

(pozri vzor č. 2 Ohlásenie stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác)

a)	meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b)	údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,

c)	rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

K ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác sa pripojí

a)	doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným

vyhlásením (pozri § 39 správneho poriadku),

b)	písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať

nájomca,

c)	stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo

udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (pozri § 2 a § 32 ods. 12 zákona č. 49/2002 Z.z.)

Za doklad ktorým sa preukazuje VLASTNÍCKE PRÁVO k pozemku alebo k stavbe je potrebné v zmysle § 41 a § 69 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p. (ďalej len „katastrálny zákon“) považovať len list vlastníctva (skratka „LV“) okolkovaný a overený Správou katastra vydaný ako výpis alebo kópia LV.

Bezplatne možno získať LV (aktuálny výpis z LV) na internetovom Katastrálnom portáli, avšak nemožno ho použiť na právne úkony (§ 69 ods. 5 katastrálneho zákona) a má len informatívny charakter. To znamená, že stavebný úrad nemôže LV v internetu považovať za doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku.

Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác v zmysle § 57 stavebného zákona je potrebné považovať za právny úkon v zmysle § 34 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého:

Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.

Ohlásením napr. drobnej stavby stavebník nepochybne prejavuje svoju vôľu uskutočniť takúto stavbu a zároveň plní svoju povinnosť v zmysle stavebného zákona. Stavebný zákon s týmto prejavom vôle spája jednak povinnosť stavebného úradu posúdiť ohlásenie a následne (ak sú splnené zákonom stanovené náležitosti ohlásenia), oznámiť stavebníkovi v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

Ohlasovanie drobných stavieb podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov

Podľa § 16, ods. 2 cestného zákona ohlásenie špeciálnemu stavebnému úradu postačuje na:

- viď § 16 cestného zákona .

Stavebníkovi vzniká právo uskutočniť ohlásenú drobnú stavbu až na základe oznámenia (písomnej odpovede) obce, stavebného úradu !